堆存大计划算法文档v1

Planning_large_solver.py文件中包括了求解堆存大计划的gurobi模型。若无法调用gurobi求解器，也可以用scip等免费求解器进行替代求解。planning_large_main.py文件为算法主入口，直接运行该文件即可在终端和外部文档输出大计划的求解结果。planning_large_visualize.py文件为可视化程序，运行后可得到当前大计划中各航次在各箱区分配的集装箱数量的可视化结果。所有的输出文件都在outputs_large文件夹中，包含最后一次运行大计划的分配结果latest_run，历史大计划运行结果state和大计划可视化结果图yard_visualization。

1. 文档简介

本文档用于说明堆存大计划数学模型的集合、参数、变量、目标函数和约束。模型实现目标是用 Python 调用 Gurobi，在每个规划节点上生成当前活跃航次的箱区级总计划。

模型是单规划节点模型。当前规划节点记为 τ，但 τ 不进入决策变量。外部程序每天调用一次模型，并在调用前完成数据预处理，包括活跃航次筛选、堆场快照读取、异常贝位识别、资料箱和预估箱统计、箱区容量计算、TOPS 生效计划扣减、历史计划读取等。

模型输出的是当前规划完成后的总计划量：

Xv,f,a20, Xv,f,a40

其中，v 表示航次，f 表示作业流向，a 表示箱区，20 和 40 表示箱尺寸类别。X 是当前计划结果总量，不是新增量。

当前堆场快照中已经实际出现并关联到活跃航次的箱子必须被当前计划覆盖。对于正常贝位中的已出现箱量，记为 L；对于异常贝位中的已出现箱量，记为 Q。定义：

Sv,f,a20=Lv,f,a20+Qv,f,a20

Sv,f,a40=Lv,f,a40+Qv,f,a40

其中 S 表示当前快照中全部已经实际出现在箱区 a、并关联到航次 v 和作业流向 f 的箱量。模型必须保证 X≥S。异常贝位的作用不是减少需求，而是关闭对应箱区的后续可用空间。因此，异常贝位中的 Q 仍然进入总计划 X，需求右端不扣除 Q；但是容量、用途、可用性和作业能力约束均作用在快照以外的计划量 X-S 上。

2. 集合定义

2.1 活跃航次集合

V

表示当前规划节点中参与重规划的所有活跃航次。一般由外部程序根据开港时间、关港时间和当前规划日期筛选得到。例如，若航次从开港前一天进入规划，关港后退出，则可按如下逻辑筛选：

Tvopen-1 day≤τ≤Tvclose

2.2 出口航次集合

VE⊆V

表示当前活跃航次中的出口航次集合。

2.3 进口航次集合

VI⊆V

表示当前活跃航次中的进口航次集合。

2.4 新旧航次标记与旧航次集合

定义新旧航次标记：

Ov=1,航次 v 为旧航次，已有上一日计划0,航次 v 为新航次，首次进入规划系统

旧航次集合定义为：

Vold={v∈V:Ov=1}

旧航次需要控制当前计划相对上一日计划的调整幅度。

2.5 新航次集合

Vnew={v∈V:Ov=0}

新航次首次进入规划系统，不惩罚第一天从无到有的计划生成。

2.6 作业流向集合

F

表示作业流向集合，例如：

F={IE,IF,OF,IZ,T,OZ,…}

2.7 箱区集合

A

表示当前参与规划的箱区集合。

2.8 箱尺寸集合

模型内部只保留：

K={20,40}

在第一版算法中，原始 45 尺箱在预处理阶段统一并入 40 尺箱。

2.9 贝位集合

B

表示堆场贝位集合。

2.10 异常贝位集合

Bbad⊆B

具体而言，如果某贝位内已有箱子的实际作业流向（只考虑与当前规划航次关联的箱子）与该贝位所在箱区的功能不符，则该贝位进入异常贝位集合，主要是为了防止模型不可行。此外，如果这样的箱子出现的数量超过了该贝位容量的2/3，则直接将该箱区关闭，需要对应扣除箱区的容量。

3. 数据预处理规则

3.1 箱尺寸映射

原始箱尺寸记为 kraw，模型内箱尺寸记为 k。定义映射：

ϕkraw=20,kraw=2040,kraw=4040,kraw=45

第一版中，所有 45 尺箱在统计需求、快照箱量和计划量时均计入 40 尺箱。

3.2 出口详细箱集合的合并去重

对于出口航次 v∈VE，出口资料箱数量不能只读取资料箱表，而应合并两类箱子：当前堆场快照中已经关联到出口航次 v 的箱子，以及出口资料箱表中属于航次 v 的箱子。

定义合并去重后的出口资料箱集合：

CvE,det=uniqueCvsnap∪Cvdoc

其中，Cvsnap 表示当前堆场快照中已经关联到出口航次 v 的箱子集合，Cvdoc 表示出口资料箱表中属于航次 v 的箱子集合，unique⋅ 表示按 container ID 去重。当出口资料箱数量大于预估箱时，则全部采用出口资料箱作为出口航次的规划箱；反之，预估箱多于资料箱的部分，全部归类为OF。

3.3 进口资料箱补全

进口航次没有预估箱量，直接使用进口资料箱量。和出口箱类似，进口箱同样会读取parquet文件和堆场中关联到进口航次的箱信息，并进行去重以构成最终的资料箱。另外，由于当前箱区功能中不存在IE, RF和RE，所以进口资料箱中属于这三类的箱子暂时全部划归为IF

4. 规划箱量相关参数定义

4.1 出口预估箱量

对于出口航次 v∈VE，定义：

Dv20, Dv40

分别表示出口航次 v 的 20 尺和 40 尺预估箱量。

4.2 详细资料箱量

Dv,f20, Dv,f40

表示航次 v、作业流向 f 的 20 尺和 40 尺资料箱量。对于出口航次，该参数由合并去重后的出口详细箱集合 CvE,det 统计得到；对于进口航次，该参数由进口航次资料箱信息统计。

4.3 正常贝位中的当前实际关联箱量

Lv,f,a20, Lv,f,a40

分别表示当前堆场快照中满足以下条件的箱量：已经实际在场，位于箱区 a，已经关联到航次 v，作业流向为 f，且所在贝位不属于异常贝位集合 Bbad。

4.4 异常贝位中的当前实际关联箱量

Qv,f,a20, Qv,f,a40

分别表示当前堆场快照中位于异常贝位、但已经实际在场且已经关联到航次 v、作业流向 f、箱区 a 的 20 尺和 40 尺箱量。异常贝位中的箱量仍然是真实存在、已经关联到当前航次的箱子，因此必须进入当前总计划 X。

4.5 当前快照中已出现关联箱总量

Sv,f,a20=Lv,f,a20+Qv,f,a20

Sv,f,a40=Lv,f,a40+Qv,f,a40

其中 S 表示当前快照中已经实际出现在箱区 a，并关联到航次 v、流向 f 的总箱量。

4.6 出口详细箱总量

对于出口航次 v∈VE，定义：

Dv20,total=f∈F​Dv,f20

Dv40,total=f∈F​Dv,f40

5. 规划箱量需求构造

5.1 出口航次需求构造

对于出口航次 v∈VE，按箱尺寸 k∈{20,40} 分别比较出口预估箱数量和详细资料箱数量。定义：

Gvk=max0,Dvk-Dvk,total

其中 Gvk 表示预估箱量超出详细资料箱总量的未知部分。该部分全部视为 OF。

最终出口航次需求为：

Dv,OFk=Dv,OFk+Gvk

Dv,fk=Dv,fk, ∀f∈F, f≠OF

解释：如果资料箱数量不少于预估箱量，则 Gvk=0，完全按资料箱实际流向规划；如果预估箱数量大于资料箱数量，则资料箱中已有实际流向的部分保持不变，超出的未知部分补到 OF。已出现在堆场快照里的出口箱已通过合并去重进入 D，因此其实际作业流向不会被强行改为 OF。

5.2 进口航次需求构造

对于进口航次 v∈VI，没有预估箱量，直接使用进口资料箱量：

Dv,f20=Dv,f20, ∀f∈F

Dv,f40=Dv,f40, ∀f∈F

5.3 快照以外剩余需求

定义：

Rv,f20,S=Dv,f20-a∈A​Sv,f,a20

Rv,f40,S=Dv,f40-a∈A​Sv,f,a40

该参数表示在扣除当前快照中已经实际出现的箱子后，仍需要安排到可用计划空间中的箱量。在实现时应保证 Rv,f20,S≥0 且 Rv,f40,S≥0。若出现负值，说明需求 D 没有覆盖当前快照中已经出现的箱量，预处理阶段应修正 D。

6. 其他参数

6.1 昨日计划量

Pv,f,a20, Pv,f,a40

表示上一规划节点中，航次 v、作业流向 f 的 20 尺和 40 尺箱计划在箱区 a 的数量。该参数仅用于旧航次调整幅度惩罚。

6.2 新旧航次标记

Ov=1,航次 v 为旧航次，已有上一日计划0,航次 v 为新航次，首次进入规划系统

旧航次集合：

Vold={v∈V:Ov=1}

新航次集合：

Vnew={v∈V:Ov=0}

本模型采用写法 A：Ov 不直接进入目标函数，而是用于构造 Vold。调整变量与调整惩罚只对旧航次建立。

6.3 箱区用途参数

Ua,f=1,箱区 a 允许放作业流向 f 的箱0,否则

箱区用途是硬约束，但只作用于快照以外的新增计划部分 X-S。

6.4 箱区当前剩余容量

Ca20, Ca20,dir, Ca40

其中：

- Ca20：箱区 a 当前剩余的 20 尺等价物理容量；

- Ca20,dir：箱区 a 当前真实适放 20 尺箱的位置数；

- Ca40：箱区 a 当前真实适放 40 尺箱的位置数。

- 以上均已在预处理阶段剔除已占用箱位和异常贝位。

6.5 TOPS 差异化扣减容量

TOPSv,a20, TOPSv,a20,dir, TOPSv,a40

分别表示当前规划期内，由于其他航次 TOPS 计划覆盖箱区 a 的部分区域，而对航次 v 需要扣减的 20 尺等价容量、真实适放 20 尺容量和真实适放 40 尺容量。

航次级 TOPS 差异化容量为：

Cv,a20=max{0,Ca20-TOPSv,a20}

Cv,a20,dir=max{0,Ca20,dir-TOPSv,a20,dir}

Cv,a40=max{0,Ca40-TOPSv,a40}

如果某条 TOPS 计划属于航次 v，则该 TOPS 计划不应计入 TOPSv,a。如果某条 TOPS 计划属于其他航次或非接管航次，则应计入 TOPSv,a。TOPS 生效期判断、贝位范围折算和对应航次识别均在数据预处理层完成。

6.6 箱区作业能力

Ha

表示箱区 a 当前规划期内建议承接的最大新增作业箱量。

6.7 距离参数

dv,a

表示航次 v 的靠泊泊位到箱区 a 的距离。

6.8 箱区可用性参数

Ev,f,a20=1,箱区 a 可用于航次 v、流向 f 的 20 尺箱快照以外新增计划量0,否则

Ev,f,a40=1,箱区 a 可用于航次 v、流向 f 的 40 尺箱快照以外新增计划量0,否则

若 E=0，箱区不能新增对应计划量，但当前快照中已经存在的 S=L+Q 仍需被总计划覆盖。

6.9 航次计划量大数

Mv=f∈F​Dv,f20+Dv,f40

6.10 权重参数

Mmiss, λadj, λdist, λshare, λop, λbal

含义如下：Mmiss 为未满足需求惩罚权重，λadj 为旧航次计划调整幅度惩罚权重，λdist 为距离成本权重，λshare 为单箱区服务航次数超额惩罚权重，λop 为箱区作业能力超额惩罚权重，λbal 为箱型分布均衡惩罚权重。

权重优先级：

Mmiss≫λop≥λdist≥λshare≥λadj≥λbal

7. 决策变量

7.1 当前总计划量变量（核心决策变量）

Xv,f,a20∈Z+

Xv,f,a40∈Z+

表示当前规划完成后，航次 v、作业流向 f 的 20 尺和 40 尺箱计划放在箱区 a 的数量。

7.2 航次是否使用箱区变量

yv,a∈{0,1}

若航次 v 在箱区 a 中有任意计划箱量，则 yv,a=1。

7.3 箱区服务航次数超额变量

ha∈Z+

表示箱区 a 服务超过 2 个航次的超额数量。

7.4 作业能力超额变量

oa≥0

表示箱区 a 当前规划期内超过作业能力上限 Ha 的箱量。

7.5 计划调整幅度变量

对所有 v∈Vold、f∈F、a∈A，定义：

rv,f,a20p≥0, rv,f,a20n≥0

rv,f,a40p≥0, rv,f,a40n≥0

用于线性化当前计划 X 与上一日计划 P 的绝对偏差。只对旧航次定义调整变量，新航次不惩罚第一次规划。

7.6 箱型分布均衡变量

mv,f20≥0

表示航次 v、作业流向 f 的 20 尺箱在单个箱区中的最大计划量。

mv,f40≥0

表示航次 v、作业流向 f 的 40 尺箱在单个箱区中的最大计划量。

7.7 未满足需求变量

sv,f20≥0, sv,f40≥0

分别表示航次 v、作业流向 f 未被满足的 20 尺和 40 尺箱量。

8. 目标函数

目标函数由六部分组成：未满足需求惩罚、旧航次计划调整幅度惩罚、泊位到箱区距离成本、箱区服务航次数超额惩罚、箱区作业能力超额惩罚、20 尺和 40 尺箱型分布均衡惩罚。

minZ=Mmissv∈V​f∈F​sv,f20+sv,f40

+λadjv∈Vold​f∈F​a∈A​rv,f,a20p+rv,f,a20n+rv,f,a40p+rv,f,a40n

+λdistv∈V​f∈F​a∈A​dv,aXv,f,a20+Xv,f,a40

+λsharea∈A​ha+λopa∈A​oa+λbalv∈V​f∈F​mv,f20+mv,f40

其中，代码中距离项使用归一化距离：

dv,a=dv,admax

dmax=max{1,maxv,adv,a}

- 第一项表示所有航次、所有作业流向下，未能被成功规划的 20 尺和 40 尺箱量总和；

- 第二项表示旧航次当前计划相对于上一规划节点计划的调整幅度，如果调整幅度过大也会进行惩罚。调整惩罚只对旧航次集合 Vold 生效，新航次不惩罚首次规划；

- 第三项表示所有计划箱量从对应航次泊位到所规划箱区的距离成本总和；

- 第四项表示所有箱区服务航次数超过推荐上限（冠东为2）的总超额量；

- 第五项表示所有箱区超过其当前规划期作业能力的总超额量。后续版本可能考虑改为硬约束；

- 第六项该项用于控制同一航次、同一作业流向下，20 尺箱和 40 尺箱不要过度集中在单个箱区。

目标函数权重按以下规则由高到低设置：未满足需求惩罚最高，其次是作业能力超额与距离成本，再其次是箱区多航次共用和旧计划调整，最后是箱型分布均衡。即，模型应先保证箱量尽可能被规划完成，再追求可执行性、运输效率、计划稳定性和分布均衡。

9. 约束条件

9.1 需求满足约束

a∈A​Xv,f,a20+sv,f20=Dv,f20, ∀v∈V, f∈F

a∈A​Xv,f,a40+sv,f40=Dv,f40, ∀v∈V, f∈F

这两条约束保证每个航次、每个作业流向、每个箱型的总计划量满足最终需求。异常贝位中的箱量 Q 已经包含在需求和快照已出现箱量中，因此右端不扣除 Q。

9.2 快照已出现箱覆盖约束

Xv,f,a20≥Sv,f,a20=Lv,f,a20+Qv,f,a20, ∀v∈V, f∈F, a∈A

Xv,f,a40≥Sv,f,a40=Lv,f,a40+Qv,f,a40, ∀v∈V, f∈F, a∈A

这两条约束保证当前堆场快照中已经实际出现、并且已经关联到当前航次的箱子，无论在正常贝位还是异常贝位，都必须被当前计划覆盖。

9.3 箱区用途硬约束

Xv,f,a20-Sv,f,a20≤Rv,f20,SUa,f, ∀v∈V, f∈F, a∈A

Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Rv,f40,SUa,f, ∀v∈V, f∈F, a∈A

这两条约束限制的是快照之外新增计划量，而不是全部 X。已经在场的 S 保留；新增计划 X-S 必须服从箱区用途 U。

9.4 箱区可用性约束

Xv,f,a20-Sv,f,a20≤Rv,f20,SEv,f,a20, ∀v∈V, f∈F, a∈A

Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Rv,f40,SEv,f,a40, ∀v∈V, f∈F, a∈A

这两条约束表示，如果某箱区对某航次、某流向、某箱型不可用，则该箱区不能新增该类型计划量。可用性参数 E 可以综合考虑箱区开放、功能、容量、TOPS 冲突和业务规则等因素。

9.5 全局 20 尺直接适放容量约束

v∈V​f∈F​Xv,f,a20-Sv,f,a20≤Ca20,dir, ∀a∈A

该约束控制真实适放 20 尺箱的位置数。它来自拆分后的 20 尺适放位口径，用于防止模型将 20 尺箱计划到不存在真实 20 尺适放位置的箱区。

9.6 全局 20 尺等价物理容量约束

v∈V​f∈F​Xv,f,a20-Sv,f,a20+2v∈V​f∈F​Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Ca20, ∀a∈A

该约束控制箱区的 20 尺等价物理空间。40 尺箱占两个 20 尺等价位置，因此 40 尺部分乘以 2。当前快照中的 S 已经占用空间，因此容量约束只作用在 X-S 上。

9.7 全局 40 尺适放容量约束

v∈V​f∈F​Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Ca40, ∀a∈A

该约束控制箱区真实适放 40 尺箱的位置数。它来自拆分后的 40 尺适放位口径，用于防止模型将 40 尺箱计划到不存在真实 40 尺适放位置的箱区。

9.8 航次级 TOPS 20 尺直接适放容量约束

f∈F​Xv,f,a20-Sv,f,a20≤Cv,a20,dir, ∀v∈V, a∈A

该约束表示，对航次 v 来说，在扣除其他航次 TOPS 覆盖区域后，箱区 a 还能提供多少真实适放 20 尺箱的位置。

9.9 航次级 TOPS 20 尺等价容量约束

f∈F​Xv,f,a20-Sv,f,a20+2f∈F​Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Cv,a20, ∀v∈V, a∈A

该约束表达 TOPS 计划对不同航次的差异化影响。对同一个箱区 a，不同航次 v 的可用容量可能不同。

9.10 航次级 TOPS 40 尺容量约束

f∈F​Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Cv,a40, ∀v∈V, a∈A

该约束表示，对航次 v 来说，在扣除其他航次 TOPS 覆盖区域后，箱区 a 还能提供多少真实适放 40 尺箱的位置。

9.11 箱区作业能力约束

v∈V​f∈F​Xv,f,a20-Sv,f,a20+Xv,f,a40-Sv,f,a40≤Ha+oa, ∀a∈A

该约束控制箱区 a 在当前规划期内的新增作业压力。它使用自然箱数量，而不是 TEU。oa 是作业能力超额变量，会在目标函数中被惩罚。

9.12 使用箱区变量约束

f∈F​Xv,f,a20+Xv,f,a40≤Mvyv,a, ∀v∈V, a∈A

f∈F​Xv,f,a20+Xv,f,a40≥yv,a, ∀v∈V, a∈A

这两条约束将箱量计划变量 X 与二元变量 y 连接起来。如果 yv,a=0，则航次 v 在箱区 a 不能有任何计划量；如果 yv,a=1，则航次 v 至少在箱区 a 有 1 个箱计划量。

9.13 单箱区服务航次数约束

v∈V​yv,a≤2+ha, ∀a∈A

该约束表达一个箱区最好不要服务超过 2 个航次。如果超过 2 个航次，则通过 ha 记录超额数量，并在目标函数中惩罚。

9.14 旧航次计划调整幅度约束

Xv,f,a20-Pv,f,a20=rv,f,a20p-rv,f,a20n

Xv,f,a40-Pv,f,a40=rv,f,a40p-rv,f,a40n

上述两条约束仅对旧航次集合、作业流向集合和箱区集合中的索引建立。

该组约束线性化当前计划和上一日计划之间的绝对偏差。只对旧航次建立这些约束。新航次没有上一日计划，不惩罚首次规划。

9.15 箱型分布均衡约束

Xv,f,a20≤mv,f20, ∀v∈V, f∈F, a∈A

Xv,f,a40≤mv,f40, ∀v∈V, f∈F, a∈A

该组约束控制同一航次、同一流向下，某一尺寸的箱子不要过度集中到单个箱区。目标函数会惩罚大的 m20 和 m40，从而鼓励 20 尺和 40 尺箱分别在多个合适箱区中更均衡地分布。

9.16 变量域

对所有定义域内的索引，计划箱量变量为非负整数：

Xv,f,a20, Xv,f,a40∈Z≥0

航次是否使用箱区变量为二元变量：

yv,a∈{0,1}

箱区服务航次数超额变量为非负整数：

ha∈Z≥0

作业能力超额变量为非负连续变量：

oa≥0

旧航次调整幅度变量为非负连续变量，仅对 v∈Vold 建立：

rv,f,a20p, rv,f,a20n, rv,f,a40p, rv,f,a40n≥0

箱型分布均衡变量和未满足需求变量为非负连续变量：

mv,f20, mv,f40≥0, sv,f20, sv,f40≥0